1- AMAÇ

Bu talimat elektrikli el aletlerinin nasıl kullanılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. Elektrikli el aletlerinin iş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

2- KAPSAM

Bu talimat elektrikli el aletlerinin kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar. Ayrıca bu talimat Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin tüm çalışanlarını kapsar.

3- SORUMLULAR VE UYGULAMA ALANI

Bu talimatın uygulanmasından elektrikli el aletlerini kullanan personel sorumludur. Elektrikli el aletlerinin bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve modelde (Aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır.

4- TEKNİK EMNİYET

-Elektrikli el aletlerini kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır. Yetkisiz kişiler kullanamaz.

-Koruyucu olmayan veya arızalı olan elektrikli el aletlerini kullanmayınız.

-Çalışan personele etraftan müdahale edilmemeli, şaka yapılmamalı veya konuşturulmamalıdır.

-Elektrikli el aletlerinde oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz. Elektrikli el aletlerinde bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

-Elektrik enerjisini kesmeden elektrikli el aletlerinde bakım ve onarım yapmayınız.

-Elektrikli el aletlerinin kablo bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.

-Elektrikli el aletlerinde çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayın.

-Ellerinizi, elektrikli el aletlerinin hareketli ve dönen aksamlarından uzak tutunuz.

-Herhangi bir acil durumda elektrikli el aletinin güç kaynağını kapatın.

-Elektrikli testereler, spiral taş kesme, matkaplar vb. aletler kullanılırken çapak fırlamasına karşı koruyucu gözlük ve oluşan toza karşı koruyucu maske kullanılmalıdır.

-Elektrikli el aleti kullanılırken 80 dB (A)’dan fazla gürültü oluşuyor ise koruyucu kulaklık kullanılmalıdır.

-Elektrikli el aletleri ile çalışılmadığı zamanlarda kesinlikle fişleri takılı olarak bırakılmamalıdır.

-Elektrikli el aletlerinin koruyucuları çıkarılmamalıdır.

-Ayakları korumak için uygun iş ayakkabısı giyilmelidir.

-Eller, saçlar ve giysiler kesilen parçalardan veya hareketli kısımlardan uzak tutulmalıdır.

-Kravat, boyun bağı, uzun kollu giysi, uzun eldivenler ve üzerine oturmayan iş elbiseleri giyilmemelidir.

-Elektrikli el aletleri kullanılırken yüzük, bileklik ve kolye gibi takılar kullanmamalıdır.

-Yalıtımlı elektrikli el aletleri kullanılmalıdır.

-Yıpranmış elektrik kabloları değiştirilmelidir.

5- UYGULAMA

-Aletlere bakım onarım yapılırken üretici tarafından verilen talimatname okunmalı ve bu talimatnamede belirtilen kurallara uyulmalıdır.

-Aletler sadece imal amaçlarına uygun işler için kullanılmalıdır.

-Yapılacak olan işe uygun olan aleti kullanın.

-Elektrikli el aletlerini kullanmaya başlamadan önce hasarlı olup olmadıkları kontrol edilmelidir.

-Elektrikli el aletlerinin koruyucularının yerinde ve çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol edin.

-Bir nesne üzerinde elektrikli el aleti kullanılırken nesne sabitlenmelidir.

-Keskin ve sivri uçlar veya keskin ağızlar aşağıya doğru ve elektrikli el aletini taşıyan çalışandan uzağa doğru bakacak şekilde taşınmalıdır.

-Herhangi bir arıza veya beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığında alet kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.

-Islaklığın neden olabileceği elektrik çarpmalarına karşı çalışılan zemin kuru tutulmalı, çalışma alanının her zaman kuru tutulması sağlanmalıdır.

-Elektrikli el aleti çalıştırılmaya başlanmadan önce kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

-Prizden çıkarmak için fişinden tutarak çekilmelidir.

-Anahtarlı elektrikli el aletlerinin üzerinde anahtarları bırakılmamalıdır.

-Elektrikli el aleti kullanıldıktan sonra temizlenmelidir.

-Elektrikli el aletleri kuru bir yerde bulundurulmalı ve düzenli bakımları yapılmalıdır.