1- AMAÇ:

Bu talimat boya işlerinde çalışmanın nasıl yapılacağını açıklar. İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmıştır.

2- KAPSAM:

Bu talimat içeriği boya işlerinde çalışma yapılmasını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.

3- SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından boya işi yapan çalışanlar sorumludur.

4- TEKNİK EMNİYET:

İş Güvenliği ile ilgili verilen; baret, çelik burunlu ayakkabı/bot/çizme, baş ve yüz maskesi, koruyucu gözlük, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri işin gereğine göre mutlaka kullanılmalıdır.

Kot farkının bulunduğu ve düşme sonucu yaralanma ihtimali bulunan yerlerde mutlaka emniyet kemerleri kullanılmalıdır.

Boya ve solventlerin parlayıcı/patlayıcı/zehirleyici olduğu unutulmamalıdır.

Boya ve solventlerin yüz, göz ve deri ile teması önlenmelidir. Bulaşma anında orayı bol suyla yıkayıp doktora/sağlık memuruna görünülmelidir.

Kapalı alanlarda solvent buharının tabana çöktüğü unutulmamalı. Gerekirse tabanı süpürülmelidir.

Boyayı püskürtme istikametinde insan ve eşya bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Boya yapılan alanlarda bir şey yenmemelidir, zehirlenebilirsiniz.

Boya işlemi esnasında, kapalı alanların devamlı havalandırılması sağlanmalıdır.

Boya yapılan yerlerde sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı, kıvılcım çıkartan el aletleri (spiral taş gibi) kullanılmamalıdır.

Elektrik kontağı ve arkı yangına sebebiyet vereceğinden; elektrik düğmesi, priz gibi elektrik tesisatı civarında solvent buharı oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Boya ve solvent depolanan mahallin/odanın içinde priz ve elektrik düğmesi bulundurmamalı. Bu mekânın dışına alınmalıdır.

Boru tünelleri, tanklar gibi kapalı ve dar yerlerde çalışma yaparken diğer personel ile birbirinizi görebilecek şekilde uygulama yapılmalı ve bu alanların devamlı havalandırılması sağlanmalıdır.

Gerekli ikaz levhaları icab eden yerlere asılmalı ve bunlara riayet edilmelidir.

Asitten zarar görebilecek seyyar kabloları, kullanılan ipleri gözden geçirip tehlike arz edenler devreden çıkartılmalıdır.

Çift komponentli boyaları azar azar karıştırınız ve ortam ısısının yükselmemesine dikkat edilmelidir.

Boşalan boya ve solvent tenekelerini çalışma mahallinde bulundurmamalıdır.

Boya mahallinde ihtiyaç fazlası dolu boya ve solvent tenekeleri bulundurmamalı/depolanmamalıdır.

Açık havada tabanca ile boya yaparken rüzgâr daima arkanıza alınmalı ve boyanın mümkün olduğunca etrafa dağılmamasına dikkat edilmelidir.

Süresi dolan boya maskesinin filtresi değiştirilmelidir. Aksi takdirde hiçbir fayda sağlamaz.

Seyyar demir/alüminyum merdivenle çalışırken elektrik tellerine 3m. fazla yaklaşılmamalıdır.

Boya işinde kullanılan tüm malzemeler iş bitiminde iyice temizlenmelidir.

Temizlik işinde kullanılan ve üzerine boya, solvent bulaşmış bulunan üstüpü, bez gibi malzemeler çok kolay tutuşabileceğinden boya yapılan ortamdan uzaklaştırılmalı, ayrı bir yerde üstü kapalı özel çöp bidonlarına atılmalı veya güvenli bir yerde yakarak imha edilmelidir. Bunlar diğer çöplerle karıştırılmamalıdır.

Tertipli çalışılmalı. Çalışma alanında yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalı ve kullanımını öğrenilmeli. Üzeriniz basınçlı hava ile temizlenmemelidir.

Söndürme cihazı dışında yangın anında kullanılmak üzere, ayrıca su dolu büyük bir kap içinde paçavra, eski battaniye veya bez bulundurulmalıdır.