1- AMAÇ:

Bu talimat Basınçlı Gaz Tüplerinin nasıl kullanılacağını açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmıştır.

2- KAPSAM:

Bu talimat içeriği Basınçlı Gaz Tüplerinin kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.

3- SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından Basınçlı Gaz Tüplerini kullanan çalışanlar sorumludur.

Basınçlı Gaz Tüplerinin bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve çeşitte (aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır.

4- TEKNİK EMNİYET:

- Basınçlı gaz tüplerini kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır.

- Basınçlı gaz tüplerinin Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tedarikçi firmadan istenmeli, kullanan personelin tüpteki gazın kimyasal özellikleri hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.

- Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösteren etiketlerinin bulunmasına dikkat ediniz.

- Basınçlı gaz tüplerini vana koruma başlıkları olmadan ve yuvarlayarak taşımayınız.

- Tüpleri hortum ve regülatörleri takılıyken veya vanaları açıkken taşımayınız.

- Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin olunuz.

- Mümkünse açık araçlar veya römorklarla taşıyınız. Kapalı araçlarla taşınmanın gerektiği durumlarda aracın havalandırılmasını sağlayınız.

- Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz tüplerini (etiketlerde belirtilir) taşımayınız.

- Taşıma yapılan araçta sigara içmeyiniz.

- Tüpleri aracının içinde devrilmeyecek, birbirine çarpmayacak ve aracın dışına taşmayacak şekilde sabitleyerek yerleştiriniz ve aksi belirtilmediği sürece dik olarak taşıyınız.

- Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanınız.

- Propan gaz tüplerini dik taşıyınız ve yanıcı gaz tüpleriyle zehirli gaz tüplerini beraber taşımayınız.

- Tüpleri araçtan derhal indiriniz ve iyi havalandırılmış bir alanda depolayınız.

- Basınçlı gaz tüplerinin taşınmasında seyyar tekerlekli ve zincirli taşıma arabaları kullanınız.

- Tüpleri asla manyetik kaldırıcılar kullanarak kaldırmayınız.

- Forklift çatallarına yatırılarak asla taşımayınız.

- Forkliftle taşınacağı zaman, tüp boyu uzunluğunda bir sepet içerisinde yine sabitlenerek taşıyınız.

- Tüpleri taban kısımlarının dönme hareketi kullanılarak dik olarak elde taşıyınız.

- Tüpleri vanalarından veya gövdelerinden bağlanarak kesinlikle kaldırılıp taşımayınız.

- Tüplere vurulmasını ve darbe almasını önleyiniz.

- Darbe görmüş tüpler kullanılmadan ilgili tedarikçi firmaya geri veriniz.

- Tüplerin etrafında kesinlikle sigara içmeyiniz, içirtmeyiniz.

- Olası bir yangında öncelikle alev şalomayı ve oksijen vanasını daha sonra da bütün vanalar kapatınız.

- Olası bir yangında tüpe su ile soğutma yaparak acil durum personelinin gelmesini bekleyiniz. Tüpü soğuturken basınçlı su kullanmayınız.

- Bir kaza sonrası acil durum ekiplerine kaza bildirimi yapma durumunda, kazanın hangi tür gaz tüpü taşınırken olduğunu bildiriniz.

- Tüplerde oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz.

- Tüp taşıma ve kullanma sırasında dikkatli olmaya ve dalgınlık yapmamaya dikkat ediniz.

- Çalışan personele etraftan müdahale etmeyiniz, şaka yapmayınız veya konuşturmayınız.

- Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın temizliğini yapmayı, tertip ve düzenini sağlamayı unutmayınız.

- Çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayınız.

- Uyarı levha ve yazılarına mutlaka uyunuz.

- Tüplerin rutin bakım ve kontrollerini (Günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) yapınız veya yaptırınız.

- Tüplerin ve güvenlik ekipmanlarının bakımlarını eğitimli ve yetkili personele yaptırınız.

- Basınçlı gaz tüplerinde, gaz kaçağı olması halinde, tüpün taşınmasını durdurarak tedarikçisine haber veriniz ve tedarikçiye teslim ediniz.