1- AMAÇ:

Bu talimat spiral taş motorunun nasıl kullanılacağını açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmıştır.

2- KAPSAM:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.

3- SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından spiral taş motorunu kullanan operatörler sorumludur.

Spiral taş motorunun bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve modelde (aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır.

4- TEKNİK EMNİYET:

- Spiral taş motorunu kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır.

- Spiral taş motorunun topraklanmış olmasına dikkat ediniz.

- Spiral taş motorunun kablo bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.

- Fişi takarken spiral taş motorunun düğmesinin açık olmadığından emin olunuz.

- Molalarda, mesai bitimi veya spiral taş motoru başından ayrılmayı gerektiren durumlarda motorun güç kaynağını kapatınız.

- Elektrik enerjisini kesmeden spiral taş motorunda bakım ve onarım yapmayınız.

- Emniyet kurallarına uygun olarak spiral taş motorunu temizleyiniz.

- Spiral taş motoru çalışır durumdayken tezgâhın başından ayrılmayınız.

- Spiral taş motorunda oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz.

- Koruyucuları çıkartılmış spiral taş motorunda çalışmayınız.

- Spiral taş motorunun başında dikkatli olmaya ve dalgınlık yapmamaya dikkat ediniz.

- Çalışan personele etraftan müdahale etmeyiniz, şaka yapmayınız veya konuşturmayınız.

- Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın temizliğini yapmayı, tertip ve düzenini sağlamayı unutmayınız.

- Spiral taş motorunda çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayınız.

- Beklenmedik durumlarda ve iş kazalarında yakınınızda bulunan makinenin nasıl durdurulacağını öğreniniz.

- Uyarı levha ve yazılarına mutlaka uyunuz.

- Spiral taş motorunun keskin, delici ve dönen parçalarından ellerinizi uzak tutunuz.

- Spiral taş motorunun hareketli kısımlarından kendinizi koruyunuz.

- Spiral taş motorunun rutin bakımlarını (Günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) yaptırınız.

- Spiral kıvılcım çıkaran bir alettir, kullandığınız sahada yanıcı, parlayıcı madde var ise temizlenmeli ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

- Taş dönerken mesnet veya tablayı hiçbir nedenle ayarlamayınız.

- Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunmayınız.

- Soğuk yerlerde bulunan taş tezgâhlarında, ilk çalışmada veya yeni taş takıldığında, taşı zorlamayınız ve taşa yavaş yavaş yükleniniz.

- Sarkıntılı giyim eşyası, kravat, uzun kollu elbise gibi giyim eşyalarını çalışma esnasında giymeyiniz, dar elbise giyiniz, elbise kolunu yalnız içeri doğru kıvırınız. Kolları ve cepleri bol elbise ile çalışma yapmayınız.

- Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurmayınız.

- Hatalı iş çıkaran spiral taş motoru ile kesinlikle taşlama yapmayınız.

- Elektrik kablosunu her zaman çalışma alanının arka kısmına doğru ve çalışma alanından uzak olacak şekilde sabitleyiniz.

- Spiral taş motoru kablo ve fişinin sağlamlığını kontrol ediniz.

- Taşın düzgün bağlanmış, anahtarı ile sıkıştırılmış, taşın çatlaksız kuru olmasına ve taş muhafazasının yerinde olmasına dikkat ediniz.

- Taşların üzerinde çalışacakları devir yazılıdır, spiralin devrinin taşın devrinden küçük olmasına dikkat ediniz.

- Spiral taş motoru kapanmak istendiğinde anahtarı kapatılıp tamamen durması için bir süre bekleyiniz.

- Spiral, matkap ve benzeri tezgâhlarda çalışırken eldiven giymeyiniz.

- Çıkan talaşları elle süpürmeyiniz ve bu iş için uygun fırçalar kullanınız.

- Taşlama taşını taşlama yaparken, kesme taşını kesme yaparken kullanınız.

- Spiralin taşı tamamen durmadan yere bırakmayınız.

- İşe ara verildiğinde ve taşın değiştirilmesi gerektiğinde, spiralin fişini prizden çekiniz.

- Spirali yere yatırarak bileme ve taşlama yapmayınız.

- Spiral motorunu ıslak ve yağlı el ile kullanmayınız.

- Spirali dirsekten aşağıda çalıştırınız. Baş yukarısına çıkarmayınız.

- Sıkma anahtarı veya başka takımları spiral üzerinde bırakmayınız.

- Parça işlenirken, işlenen parçaların kalibrasyon ve ölçülmesine teşebbüs etmeyiniz, bakım ve onarım yapmayınız.

- Çalışırken sıçrayan kıvılcım ve çapakların çevrede çalışanlara ve yanıcı maddeler üzerine gelmemesi için önlem alınız.

5- UYGULAMA:

- Spiral ile çalışma sırasında koruyucu burunlu ayakkabı, yüz siperliği/ gözlüğü, kulak koruyucu ve toz maskesi kullanınız.

- Spiral muhafazasını takınız.

- Kullanılan taş çapına göre tezgâh devrinin ayarlanması yapınız.

- İş parçasını bağlamadan tezgâhı kesinlikle çalıştırmayınız.

- Tezgâhı çalıştırmadan ve yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.

- Döner tablalara bağlanan parçanın çıkıntılı kısımlarını uygun şekilde koruyucu içine alınız.

- Seyyar koruyucunun taşlama ağzını 180 dereceden, sabit olanlar da 90 dereceden fazla ayarlamayınız.

- Koruyucusuz olarak kesinlikle kullanmayınız.

- İşlenen parçayı, takımla beraber dönmemesi için uygun şekilde sabitleyiniz veya mengene ile tespit ediniz

- Parçayı kesinlikle elle tutup işlem yapmayınız.

- Taşı sıkı bağlayınız.

- Ana şalteri açınız.

- Güç kaynağını açın ve başlama (çalıştırma) butonuna basınız.

- Spiralin açma/kapama anahtarının sağlam olduğunu kontrol ediniz. Çalıştırmak için parmakla düğmeye basıldığında çalışmalı, parmağı çekince durmalıdır.

- Tezgâh ilk çalışırken yana çekiliniz.

- Taşlama yaparken iş parçasını taşa fazla kuvvetle bastırmayınız.

- Şayet çalışan parça, tespit edilen yerden fırlarsa, eli ile tutmaya çalışmayınız, motoru derhal durdurunuz.

- Parça işlenirken, kesici takım ağzında bulunan talaşları temizlemeyiniz ve soğutucu sıvının sıçramasına karşı, siperler yapınız.

- Çalışma bittikten sonra spiralin fişini prizden çekiniz.

- Çalışma bittikten sonra spirali yerde bırakmayınız, yerine kaldırınız.

- Kesme taşı ile çalışırken kesilecek malzemeye taş dik gelecek şekilde çalışınız.

- Kesme yaparken taşı eğmeyiniz.

- Kesmeyi arttırmak için taşı parça üzerine çok fazla bastırmayınız.

- Spiral taş motorundan normalinin dışında bir ses gelirse, hemen kapatınız.

- Herhangi bir acil durumda acil durdurma butonuna basarak tezgâhı durdurunuz. Acil durdurma butonu yok ise tezgâhın güç kaynağını kesiniz.