1- AMAÇ:

Bu talimat kaynak makinesinin nasıl kullanılacağını nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

2- KAPSAM:

Bu talimat kaynak makinesinin kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.

3- SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından kaynak makinesini kullanan makine operatörleri sorumludur. Kaynak makinesinin bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve modelde (Aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır.

4- TEKNİK EMNİYET:

- Makineyi kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır. Yetkisiz kişiler kullanamaz.

- Makinenin topraklanmış olmasına dikkat ediniz.

- Makine koruyucuları çıkartılmış makinede çalışmayınız.

- Çalışan personele etraftan müdahale edilmemeli, şaka yapılmamalı veya konuşturulmamalıdır.

- Makinede oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz. Makinenin bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik enerjisini kesmeden makinede bakım ve onarım yapmayınız.

- Makinenin kablo bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.

- Makinede çalışırken başından ayrılmayınız.

- Makinede çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayın.

- Makine koruyucularının yerinde ve çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol edin.

- Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde kesinlikle kaynak yapmayın.

- Yağlı ellerle kaynak tüplerine dokunmayın.

- Herhangi bir acil durumda acil durdurma butonuna basarak makineyi durdurun. Acil durdurma butonu yok ise güç kaynağını kapatın.

- Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünü yakınında hazır bulundur.

- Kaynak makinesine, bakım, onarım ve temizlik yapılacaksa gaz tüplerini makineden ayırmadan ve elektriği kapatmadan yapmayın.

- Gaz ve elektrik kablolarını rulo ve toplanmış halde iken kullanmayın.

- İçinde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde bulunan malzemeler üzerinde kaynak çalışması yapmayın. Kaynak yapılacak yer boyalı veya kaplamalı ise kaplama yüzeyi temizlemeden çalışmaya başlamayın.

- Yağlı elbiselerle, eldivenle ya da çok kirlenmiş kıyafetlerle kaynak yapmayın.

- İşe başlamadan önce; kaynak makinesini gaz bağlantılarında, hortumlarında, kablolarında, gaz ve elektrik ek yerlerinde hasar veya kaçak olup olamadığını kontrol edin.

- Kesme işlemi yapılacaksa kesme yönünü gaz tüplerinin bulunduğu tarafa doğru yapmayın.

- Şalomeyi sıcak parça veya kibritle değil, özel çakmakla ateşleyin. Şalome veya elektrot pensesini makineyi kapatmadan yere bırakmayın, bir yere asmayın.

5- UYGULAMA:

- Manometre ve ampermetrelerin sağlam olup olmadığını kontrol edin.

- Topraklama kablosunun bağlı olup olmadığına kontrol edin.

- Kaynak makinesinin ve gaz tüplerinin hortum ve kelepçe bağlantılarını kontrol edin.

- Gaz tüplerini kaynak noktasından uzak tutun. Tüpler devamlı dik konumda tutun ve sabitleyin.

- Kaynak yapılacak alanda bulunan tüm yanıcı malzemeleri kaldırın.

- Kaynak işlemini yapmaya başlamadan önce gaz ve akım ayarını yapın.

- Kaynak yapılacak malzemeyi ayarlayın. Güç kaynağını açın.

- Havalandırma sistemi çalıştırın. Havalandırma sistemi yoksa ya açık alanda ya da havadar ve tavan yüksekliği 5 metreden az olmayan yerlerde kaynak işlemini yapın.

- Çalışmaya başlamadan önce deri önlüğünü, tozluğunu, kolluğunu, eldivenini, uygun ayakkabını giy, kaynak gözlüğü veya kaynak maskeni hazırla ve kullanın. Toza ve dumana karşı solunum koruyucu maske kullan.

- Kıvılcım, zararlı ışınlara karşı ve maden parçalarının gözüne sıçramaması için koruyucu gözlük veya kaynak siperliği kullanın.

- Kaynak işlemi bittikten sonra güç kaynağını kapatın.

- Makinenin haftalık, aylık ve yıllık bakımlarını yapın.

- Makineye ayarlama, bakım ve onarım yapılacağı zaman veya iş başından ayrılmayı gerektiren hallerde makineyi durdurun.