1- AMAÇ:

Bu talimat Basınçlı Gaz Tüplerinin nasıl kullanılacağını açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmıştır.

2- KAPSAM:

Bu talimat içeriği Basınçlı Gaz Tüplerinin kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.

3- SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından Basınçlı Gaz Tüplerini kullanan çalışanlar sorumludur.

Basınçlı Gaz Tüplerinin bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve çeşitte (aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır.

4- TEKNİK EMNİYET:

- Basınçlı gaz tüplerini kullanacak çalışanlar, mesleki yeterliliğe sahip tecrübeli kişiler olmalıdır.

- Basınçlı gaz tüplerinin tedarikçi firmadan vana koruma başlıkları ile getirilmelidir.

- Basınçlı gaz tüplerinin Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tedarikçi firmadan istenmeli, kullanan personelin tüpteki gazın kimyasal özellikleri hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.

- Basınçlı gaz tüplerini boyamayınız.

- Basınçlı gaz tüplerinin etiket ve içerik bilgilerini değiştirmeyiniz.

- Basınçlı gaz tüplerinin kullanıldığı alanların havalandırmaları sağlanmalıdır.

- Basınçlı gaz tüplerini sahada sıcak çalışma alanlarından ve alevli çalışmalardan uzak tutunuz ve basınç yükselme tehlikesini önleyiniz.

- Yanıcı ve yakıcı gaz tüplerinin gaz çıkışlarına (vana kısmına) alev geri tepme ventilleri (emniyet ventili/alev tutucu) monte ediniz ve ani basınç değişikliklerinde alevin geri tepmesini önleyiniz.

- Tüpleri kullanım sırasında, güneş ışınlarından korunmuş olarak kullanınız.

- İhtiyacı karşılayabilecek hortum uzunluğundan daha uzun hortum kullanmayınız.

- Hortumları makaraya veya tüpe sarılı vaziyette kullanmayınız.

- Bakır borular ve asetilen hortumları birlikte kullanmayınız.

- Asetilen, LPG gibi yanıcı gaz tüplerinin bulunduğu bölgelerde kıvılcım çıkaran çalışmalar yapmayınız.

- Asetilen, LPG gibi yanıcı gaz tüplerini elektrik panoları, yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelere yakın yerlere koymayınız.

- Tüpten tüpe gaz transferi yapmak tehlikeli ve yasaktır.

- Tüplere vurulmasını ve darbe almasını önleyiniz.

- İhtiyaç fazlası tüplerin çalışma sahasında bulundurulmasına izin vermeyiniz.

- Darbe görmüş tüpler kullanılmadan ilgili tedarikçi firmaya geri veriniz.

- Tüplerin ve güvenlik ekipmanlarının bakımlarını eğitimli ve yetkili personele yaptırınız.

- Basınçlı gaz tüplerinde, gaz kaçağı olması halinde, tüpün kullanımını durdurarak tedarikçisine haber veriniz ve tedarikçiye teslim ediniz.

- Hem oksijen hem de yanıcı gaz regülatörlerinde alev tutucu bulundurunuz.

- Alev tutucuların düşmesi veya zarar görmesi durumunda yenileri ile değiştiriniz.

- Alev tutucuları tasarımlarına uygun basınçta ve gazlar ile çalıştırınız.

- Şalomaları kullanmadan önce hortumları iyice temizleyiniz.

- Hortumları ısıdan, yağdan ve fiziksel hasardan koruyunuz.

- Oksijen tüplerini kullanırken tüp vanalarını yağlı eldivenle kullanmayınız.

- Tüplerin etrafında kesinlikle sigara içmeyiniz, içirtmeyiniz.

- Boşalan gaz tüplerini sahada bekletmeden depolandıkları alana götürünüz.

- Tüpleri acil çıkış yollarına ve kapılarına, bina giriş ve çıkışlarına koymayınız.

- Olası bir yangında öncelikle alev şalomayı ve oksijen vanasını daha sonra da bütün vanalar kapatınız.

- Olası bir yangında tüpe su ile soğutma yaparak acil durum personelinin gelmesini bekleyiniz. Tüpü soğuturken basınçlı su kullanmayınız.

- Bir kaza sonrası acil durum ekiplerine kaza bildirimi yapma durumunda, kazanın hangi tür gaz tüpü ile çalışırken olduğunu bildiriniz.

- Emniyet kurallarına uygun olarak tüpleri temizleyiniz.

- Tüplerde oluşabilecek arıza durumlarında müdahale etmeyiniz ve yetkili personele haber veriniz.

- Tüp taşıma ve kullanma sırasında dikkatli olmaya ve dalgınlık yapmamaya dikkat ediniz.

- Çalışan personele etraftan müdahale etmeyiniz, şaka yapmayınız veya konuşturmayınız.

- Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın temizliğini yapmayı, tertip ve düzenini sağlamayı unutmayınız.

- Çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayınız.

- Uyarı levha ve yazılarına mutlaka uyunuz.

- Tüplerin rutin bakım ve kontrollerini (Günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) yapınız veya yaptırınız.

5- UYGULAMA:

- Hangi tüp ile çalışacağınızı etiketine bakarak kontrol ediniz.

- Her kullanım öncesi ve sonrası genel kontrolleri yapınız.

- Tüplerin kullanımında koruyucu ayakkabı, eldiven, gözlük vb. kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanınız.

- Tüpleri regülatörlerle birlikte kullanınız ve arızalı olan regülatörleri derhal yenisi ile değiştiriniz.

- Basınçlı gaz tüpünü bir ekipmana veya boru tesisatına bağlamadan önce regülatör ve boruların kullanılan gaza ve basınca uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

- Alev tutucunun olduğundan ve zarar görmediğinden emin olunuz.

- Şalomanın ucunun açık olduğundan emin olunuz.

- Vanalar ve bağlantılarda sızıntı testi yapınız.

- Hortumları ve bağlantılarını kontrol ediniz.